Инструкция по настройке удаленного просмотра

IP-регистраторов AltCam в браузере IE

Открываем браузер IE и вводим адрес сайта http://www.vssweb.net/

Рис.1

Потребуется  установка плагинов ActiveX. Для корректной установки плагинов нужно в свойствах обозревателя включить поддержку всех ActiveX «Сервис-Свойства обозревателя-Вкладка «Другой» и далее по списку  «Элементы ActiveX и модули управления»

Для просмотра видео непосредственно с компьютера через браузер  IE необходимо пройти регистрацию на сайте.

После регистрации и входа в личный кабинет нужно прописать ID и пароль регистратора

Нажимаем  «Add Device»

Рис.2

В новом окне предлагается проверить подключение регистратора к сети интернет.  Нажимаем кнопку «Have connected success» и попадаем в следующее окно:

Рис.3

Нажимаем «By ID»

Рис.4

Заполняем все поля, информацию о пароле и  «Device ID» берем из регистратора:

Главное меню-Сеть, вкладка Р2Р

Рис.5

Обязательно заполнить поле «Device Name» в произвольной форме.

Если все сделано правильно на главной странице личного кабинета появится ваше устройство Рис.2 .(в нашем случае это DVR1) Кликнув на него, Вы попадете в меню просмотра видео

Рис.6

Одновременно можно просматривать до 4 каналов.  Можно выбирать для просмотра онлайн главный и субпоток, просматривать архив, вести локальную запись, сделать скриншот, входить в настройки регистратора.

Примечание: Для работы в браузере «Google Chrome» необходимо (при открытии сайта) согласиться с запуском элементов ActiveX.