IPC测试工具使用说明

本测试工具适用于IPC模组及整机生产。

功能：测试视频、测试音频、远程设置、云视通号码检查、云视通号码推送、自动校时、配置文件自动导入

本软件可以自动检测局域网内的设备，无须人工刷新。为了保证连接速度，请用路由器、交换机、服务器 等搭建局域网，并开启DHCP服务，测试用主机设置固定IP。这样可以让待测设备在启动系统后，及时的分配到IP 地址。

测试工具包文件构成：

双击IPCTOOL 文件或者快捷方式打开软件，点击开始按钮，开始测试。

号码推送及IPC配置文件：

选中号码推送后，可以将局域网内，没有号码的设备，把号码推送过去，推送的号码和在互联网环境下，申请的号码是一样的。

只有在号码推送开启的情况下，IPC文件文件导入功能才可以生效。点击浏览选择文件即可。所有局域网内设备都会接收改配置文件。

视频测试：

右上角列表中的自动搜索到的设备，点击即可连接。点击全屏按钮可全屏预览。

音频测试：

在连接成功后，选中音频监听，可以测试音频。

远程设置：

点击远程设置按钮，出现远程设置窗口。可以进行远程设置操作。